镇康县兴旺建材有限公司镇康县勐捧镇洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

镇康县兴旺建材有限公司

二〇二四年二月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

镇康县勐捧镇洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿采矿权人为镇康县兴旺建材有限公司，采矿证号C5309242021107100152738；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：3.0万立方米/年；矿区面积：0.1800平方公里；有效期自20218年10月20日至2026年10月20日，开采深度为1480m-1300m。矿区范围由4个拐点圈定。现矿业权申请办理变更登记手续。

因矿区西南部占用部分林地，镇康县兴旺建材有限公司向镇康县自然资源局申请缩小矿区范围，即将矿区面积由原来0.18k平方米缩减为0.1058k平方米并同时申请办理扩大生产规模（扩大至30.00万t/年）。

根据《云南省国土资源厅关于涉及各类保护区矿业权管理有关问题的紧急通知》（云国土资矿[2016]131号）文件要求，经镇康县自然资源局会同同级生态环境、林业和草原、水务、交通、地方铁路、农业农村、文物等部门审核并经镇康县人民政府同意，该采矿权矿区范围不涉及自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、南汀河保护范围、地质公园、地质遗迹、国家重点保护历史文物、名胜古迹，生态保护红线、建设项目压覆区等重要地区，符合镇康县第四轮矿产资源规划。同意办理该采矿权变更(缩减矿区面积)申请登记相关手续（详见：镇康县自然资源局关于镇康县兴旺建材有限公司镇康县动捧镇洼子寨采石场采矿权联勘联审、相关规划审查及矿山生态环境综合评估的审查意见）。

2023年10月由云南三乾科技信息有限公司完成了《云南省镇康县勐捧镇洼子寨建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告（2023年10月31日）》的编制并取得了矿产资源储量评审意见书 云核地院储评审字[2023]12号；2023年12月由云南三乾科技信息有限公司完成了《镇康县兴旺建材有限公司洼子寨建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案（2023年）》的编制并取得了专家组审查意见。

现根据2023年变更矿区范围的储量和开发，镇康县兴旺建材有限公司委托江西省空间生态建设有限公司承担《镇康县兴旺建材有限公司镇康县勐捧镇洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。

本次方案编制的目的，变更矿区范围及变更生产规模，矿区范围由0.1800平方公里缩减为0.1058平方公里，生产规模由3万立方米/年扩大为30万吨/年。

采矿权人2021年编制了《云南省镇康县勐捧镇洼子寨采砂场普通建筑材料用灰岩矿山地质环境保护与土地复垦方案》，截至2023年12月，矿山已缴存土地复垦费用37.6万元，已全部交清原复垦方案费用，矿山目前未进行土地复垦工作，后期矿山延续使用此部分资金。

根据《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复[2023]321号），本方案不代替矿山工程相关的工程勘查、治理设计、用地报批手续。

## 二、编制目的

1、矿山地质环境保护编制目的与任务

工作目的：通过对评估区地质环境条件和矿山地质环境问题的调查，对地质环境影响和破坏程度进行现状评估，分析预测和评估矿山开发和建设过程中可能产生的矿山地质环境问题，提出经济适宜的矿山地质环境保护与恢复治理工程防治和矿山地质环境监测工程方案及措施，为采矿权人进行地质环境保护与治理恢复，为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金和依法进行监督检查提供技术依据，从而保护矿山地质环境，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。

工作的任务主要为：

1）通过资料收集和矿山地质环境调查，查明评估区的地质环境条件，并对矿山现状地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏程度、土地资源影响和破坏程度等进行评估。

2）预测和评估矿山开发和建设过程中可能诱发和遭受地质灾害的危险性、矿山开采对含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏程度、土地资源影响和破坏程度。

3）对矿山地质环境保护与治理恢复进行分区，评价矿山建设适宜性。

4）提出相应的矿山地质环境保护与治理恢复工程防治和矿山地质环境监测工程方案及措施，估算出防治经费，提出工程计划步骤和资金安排。

2、土地复垦方案编制目的与任务

1、目的

本项目生产建设过程中将不可避免占压和扰动地表，使土地原功能降低或丧失，造成一定土地的损毁，影响项目区及周边的生态环境。因此编制方案的目的主要在于：

（1）贯彻落实《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》法律法规。明确项目业主在资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将生产建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展。

（2）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦保证金缴存等提供依据。

（3）为下阶段土地复垦设计提供依据。本《方案》初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施。

（4）为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障。

（5）切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

2、任务

（1）调查落实项目建设及生产期间损毁土地的范围、类型及程度，预测各类土地损毁范围和损毁程度，统计各类损毁土地的面积。

（2）根据调查和预测结果，确定复垦区、复垦责任区、复垦土地面积，并根据各单元损毁土地时间、损毁性质和损毁程度，规划复垦时间和复垦后的利用类型；

（3）按土地复垦技术要求设计复垦措施及工艺，明确要求达到的技术标准和质量标准，计算复垦工程量，估算复垦工程投资概算，土地复垦工作计划安排以及土地复垦保证金交存计划。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 方案名称 |  |  |  |  |  |  | 镇康县兴旺建材有限公司镇康县勐捧镇洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  |  | 申请 £持有 R变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  |  | 镇康县兴旺建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 杨永旺 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  |  | 矿区面积为0.1058k平方米，开采深度1532m～1200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  |  |  |  |  |  | 保有资源量1119.3万t |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00万t/年 |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） |  |  |  |  |  |  | C5309242021107100152738 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9771k平方米 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  |  |  |  |  |  | G47H188097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  |  | 35年 （2024.2-2059.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  |  |  |  | 5年（2024.2 -2029.2） |
| 编制单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 江西省空间生态建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  | 签 名 |  |  |
| 蔡 亮 |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 王秋炎 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包佳俊 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预 算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 王振业 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 垦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  |  | 地质环境影响评估级别 |  | 评估区重要程度 |  |  |  |  |  | 重要区 □较重要区 □较轻区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 □二级 □三级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地质环境条件 |  |  |  |  |  | 复杂 □较复杂 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产规模 |  |  |  |  |  | 大型 中型☑小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现状分析与预测 |  | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状地质灾害发育，发育潜在不稳定边坡2处（BW1～BW2）。BW1～BW2潜在不稳定边坡，危害对象主要为原有破碎站、农村道路、下方耕作村民及进入场地人员生命财产的安全。现状危害程度、危险性中等。现状对矿山地质环境的破坏影响程度为较严重； 未来露天采场诱发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等～大，危险性、危害性大；引发涌水、积水灾害的可能性中等，危险性、危害性中等；堆料场运营过程中诱发滑坡、坍塌等灾害的可能性小～中等，危害性、危险性小～中等；拟设表土堆场引发松散土体滑坡、坡面泥石流等地质灾害危害农村道路、堵塞C1冲沟，其可能性小～中等，危害程度小～中等，危险性小～中等；上述灾害产生的可能性中等～大，危害程度总体大，危险性总体大。可能遭受地质灾害的危险性主要来自于地表采矿活动引发的崩塌、滑坡和由于改变自然地质环境条件而带来的一系列地质环境问题，矿山露天采场边坡在工程扰动、机械振动及降雨的综合影响下，可能引发一些小规模的崩塌、滑坡、滚石灾害，主要危害采矿人员、采矿设备的安全，产生可能性中等～大，危害程度总体大，危险性总体大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 矿体位于区内最低侵蚀基准面以上，评估区内没有生活水源地，区内地表水系不发育。矿山含水层破坏程度现状评估为较轻。矿山赋矿地层为岩溶水含水层，富水性弱。未来矿山含水层破坏程度为较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 矿山道路、露天采场、工业场地等占用和破坏面积6.6115h平方米。现状对土地植被的占用和破坏严重。 矿山露天采场、矿山开采后形成的露天采坑采深高达170m，对原始地形地貌景观破坏大，地形地貌景观破坏程度为严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状矿区水土环境污染较轻。 预测矿区水土环境污染较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  |  |  |  |  | 评估区内分布有1个村庄洼子寨村，共有居民15户，人口68人。洼子寨村位于矿区南部约65m处。后期矿山开采过程中村庄居民遭受矿山采矿爆破飞石、滚石、崩塌等地质灾害的可能性中等～大；将来矿山开采诱发C1冲沟产生泥石流灾害，威胁洼子寨村居民生命财产的可能性小～中等，危险性、危害程度中等～大。矿山开采应该严格按照开发方案设计的爆破防范措施执行，避免遭受爆破飞石、滚石危害；若矿山后期开采影响居民生命财产安全，应由矿业权人对村庄进行搬迁处置。 现有农村道路从矿区南东部穿过，目前农村道路受矿山活动影响较小，随着矿业活动的进一步加深，且设计露天采场开采范围设计将农村道路挖除，使农村道路无法正常使用。建议业主在矿山开采前对影响道路部分进行改道处理，确保道路的正常通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  |  |  |  |  | 评估区内预测地质灾害影响程度为严重，对含水层的影响和破坏程度较严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土环境污染较严重。总体，评估区地质环境影响程度预测评估为严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 |  |  | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  |  |  |  |  | 已生产期：损毁的环节为损毁的环节为早期基建时修建已建矿山道路、露天采场、破碎站、堆料场等；损毁方式为挖损和压占。 后期生产期：根据开发方案设计，矿山还需新建设矿山道路、露天采场、高位水池、表土场、办公生活区、设计截排拦挡措施等才能满足后续的生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  |  |  |  |  | 项目已损毁土地面积为6.6115h平方米，损毁土地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、地采矿用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  |  |  |  |  | 项目拟损毁土地面积2.6424h平方米，损毁地类为旱地、乔木林地，损毁方式为挖损、压占。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦 区土 地利 用现 状 |  | 一级地类 |  |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁 |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  | 占用 |  |
|  |  | 01耕地 |  |  |  |  | 0103旱地 |  |  |  |  | 0.0968 |  | 0.048 |  |  |  |  |  | 0.0488 |  |  |  | - |  |
|  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 乔木林地（0301） |  |  |  |  | 2.7884 |  | 0.4664 |  |  |  |  |  | 2.322 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 灌木林地（0305） |  |  |  |  | 0.0352 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.0352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工矿仓储用地（06） |  |  |  |  | 采矿用地（0602） |  |  |  |  | 6.1034 |  | 6.0571 |  |  |  |  |  | 0.0463 |  |  |  | - |  |
|  |  | 10交通运输用地 |  |  |  |  | 1006农村道路 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12其他土地 |  |  |  |  | 1206裸土地 |  |  |  |  | 0.1901 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.1901 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2539 |  | 6.6115 |  |  |  |  |  | 2.6424 |  |  |  | - |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 已损毁 |  |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  |
|  |  | 损毁 |  |  |  |  |  |  | 挖损 |  |  | 7.6452 |  |  | 5.5011 |  |  |  |  |  |  | 2.1441 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压占 |  |  | 1.6087 |  |  | 1.1104 |  |  |  |  |  |  | 0.4983 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 9.2539 |  |  | 6.6115 |  |  |  |  |  |  | 2.6424 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2539 |  |  | 6.6115 |  |  |  |  |  |  | 2.6424 |  |  |  |
| 土 地 复 垦 面 积 |  | 一级地类 |  |  |  |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |
|  |  | 01耕地 |  |  |  |  |  |  | 0103旱地 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0.7754 |  |  |  |
|  |  | 03林地 |  |  |  |  |  |  | 0301乔木林地 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2.8876 |  |  |  |
|  |  | 04草地 |  |  |  |  |  |  | 0404其他草地 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5.3325 |  |  |  |
|  |  | 10交通运输用地 |  |  |  |  |  |  | 1006农村道路 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 9.1555 |  |  |  |
|  |  | 占 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地复垦率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复垦面积 |  |  |  |  |  |  | 比例（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1555 |  |  |  |  |  |  | 98.94 |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理分区 |  |  |  | 治理对象 |  |  |  |  |  | 治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |
| 重点防治区、次重点防治区 |  |  |  | 露天采场边坡 |  |  |  |  |  | BW2坡面危岩清理 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BW1坡面、采场危岩清理 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | 露天采场 |  |  |  |  |  | 防护网 |  |  | 防护网 |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  | 3414 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支撑钢柱 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截洪沟、沉砂池 |  |  | 土石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 731 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 512 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  | 196 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1冲沟 |  |  |  |  |  | 拦渣坝 |  |  | 土石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m³ |  | 74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 表土堆场 |  |  |  |  |  | 拦挡措施 |  |  | 编织袋装土堆筑 |  |  |  |  |  |  | 立方米 |  | 392 |  |  |  |
|  |  |  |  | 评估区 |  |  |  |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |
| 一般防治区区 |  |  |  | 监测管控 |  |  |  |  |  | 监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | / |  |  |  |
| 投资估算 |  |  |  | 方案编制年限37.0年总费用概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.30元 |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署及恢复基金缴费计划 |  |  |  | 恢复治理工作计划： 1）第一年（2024年2月～2025年2月）：对采场外围截洪沟工程施工；对露天采场外围设置安全防护网；表土堆场编织袋挡墙施工；对采场边坡不稳定危岩体进行清理。对拟停用工程需及时进行恢复治理。 2）第二年（2025年2月～2026年2月）：确定监测单位或购买监测所需的工具；设监测点并设置警示牌，对各灾点进行监测并对相关数据进行保管。 3）第三年（2026年2月～2027年2月）：对开采期间露天采场边坡诱发的不稳定危岩体、松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁。 4）第四年（2027年2月～2028年2月）：对开采期间露天采场边坡诱发的不稳定危岩体、松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁。 5）第五年（2028年2月～2029年2月）：对露天采场边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。 地质环境保护基金计提计划表 年度; 费用预存额 （万元）; 预存时间. 2024-2025; 25.46; 2024年12月前. 2025-2026; 25.46; 2025年12月前. 2026-2027; 25.46; 2026年12月前. 2027-2028; 25.46; 2027年12月前. 2028-2029; 25.46; 2028年12月前. 小计; 127.30. |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存 |  |  |  | 工 作 计 划 |  | 土地复垦工作计划 （1）第一年（2024年1月～2025年1月） 该年方案设计已有露天采场界外区域、进行复垦工作，复垦面积1.7695公顷。平台种植清香木、云南松及马桑，撒播狗牙根，边坡种植蔷薇，做好复垦前期工作及项目区的监测，结合主体工程设计做好其余预控措施。 （2）第二年（2025年1月～2026年1月） 复垦1450mm开采台阶及边坡，平台种植清香木、云南松及马桑，撒播狗牙根，边坡种植蔷薇；并进行1440m平台的开采工作，做好复垦前期工作及项目区的监测，结合主体工程设计做好其余预控措施。 （3）第三年（2026年1月～2027年1月） 复垦1440m开采台阶及边坡，平台种植清香木、云南松及马桑，撒播狗牙根，边坡种植蔷薇；并进行1430m平台的开采工作，做好复垦前期工作及项目区的监测，结合主体工程设计做好其余预控措施。 （4）第四年（2027年1月～2028年1月） 复垦1430m开采台阶及边坡，平台种植清香木、云南松及马桑，撒播狗牙根，边坡种植蔷薇；并进行1420m平台的开采工作，做好复垦前期工作及项目区的监测，结合主体工程设计做好其余预控措施。 （5）第五年（2028年1月～2029年1月） 复垦1420m开采台阶及边坡，平台种植清香木、云南松及马桑，撒播狗牙根，边坡种植蔷薇；并进行1410m平台的开采工作，做好复垦前期工作及项目区的监测，结合主体工程设计做好其余预控措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存 |  |  |  | 保 障 措 施 |  | （1）资金来源 ①“谁损毁，谁复垦”是法律明确规定的责任和义务，镇康县兴旺建材有限公司作为土地复垦义务人承诺本项目的土地复垦资金由企业全部承担，土地复垦资金从企业分期计提，并确保复垦资金落到实处。在项目建设期间，土地复垦方案的资金来源于基本建设费用，在稳定生产后，土地复垦费用来源于矿山生产成本。 ②计提方式：本项目费用安排遵循提前预提，分阶段足额预存原则，本项目分4期预存土地复费用，企业从2024年2月开始提取土地复垦资金，以1年为一个周期计提，并将土地复垦资金列入生产成本。 （2）资金储存 ①镇康县兴旺建材有限公司应当按照《土地复垦条例实施办法》第十六条规定，与镇康县自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用（动态总投资），在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。预存的土地复垦费用遵循“土地复垦义务人所有，自然资源主管部门监管，专户储存专款使用”的原则。 （3）资金使用保障 土地复垦资金严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理；按照规定的开支范围支出；实行专管，严格财务制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况，具体措施： ①按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，为土地复垦配备相应的财务人员。 ②财务人员应当制订有效的预算制度，合理使用资金，加强成本费用的管理，规范财务会计报告和对外财务信息披露。 ③财务人员应根据土地复垦资金需要，及时按土地复垦费用监管协议向主管部门、银行报送现金使用计划，并签字审批。 ④不允许不符合会计制度的凭证或白条顶替土地复垦资金；不允许编造用途套取土地复垦费用；出纳人员未经主管部门审批不允许私自支配土地复垦资金；出纳人员严禁使用现金进行土地复垦工程费用的支付，且支付对象必须为法人。 ⑤出纳人员要逐笔登记发生费用日记账，做到日清月结，保证土地复垦资金使用安全、到位、有效。同时，土地复垦义务人缴纳的土地复垦费专项用于土地复垦。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相当的行政、经济、刑事处罚。 （4）资金审计管理 审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督，确保资金审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督，确保资金使用的合法、合规、合理。 镇康县勐捧镇洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿，土地复垦面积9.1555h平方米，静态总投资为124.62万元，亩均投资为9074元/亩；动态总投资为149.75万元，亩均投资为10904元/亩。 依据《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复 [2023]321号）文，本项目第一次预存的数额不得少于土地复垦费用（静态）总金额的20%，本次方案设计从2024年2月开始逐年提取土地复垦资金，分4期缴存。具体费用安排详见下表： 土地复垦费用预存计划表 年度; 预存额 （万元）; 预存时间. 2024-2025; 24.93; 2024年12月前. 2025-2026; 41.61; 2025年12月前. 2026-2027; 41.61; 2026年12月前. 2027-2028; 41.60; 2027年12月前. 合计; 149.75. |

| 复垦费用估算 | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 90.91 |
|  |  | 2 | 设备费 | 0.00 |
|  |  | 3 | 其他费用 | 11.71 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 11.52 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 1.50 |
|  |  | （2） | 管护费 | 10.02 |
|  |  | 5 | 预备费 | 35.61 |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 6.85 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 25.13 |
|  |  | （3） | 风险金 | 3.63 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 124.62 |
|  |  |  | 静态亩均投资 | 0.9074 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 149.75 |
|  |  |  | 动态亩均投资 | 1.0904 |

第三部分 结论与建议

## 一、结论

（1）镇康县洼子寨采砂场建筑石料用灰岩矿设计开采规模为30.00万t/年，属小型矿山；评估区重要程度为重要区，地质环境条件复杂；评估区面积0.9771k平方米。将本矿山地质环境影响评估级别确定为一级；将本矿山地质灾害危险性评估等级确定为二级。

（2）评估区内现状地质灾害发育，发育潜在不稳定边坡2处（BW1～BW2）。BW1～BW2潜在不稳定边坡，危害对象主要为原有破碎站、农村道路、下方耕作村民及进入场地人员生命财产的安全。现状危害程度、危险性中等。现状对矿山地质环境的破坏影响程度为较严重；对含水层的影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观影响和破坏程度为严重；对水土环境污染较轻。综合矿山现状地质环境影响程度评价为严重。

（3）未来露天采场诱发崩塌、滑坡等灾害的可能性中等～大，危险性、危害性大；引发涌水、积水灾害的可能性中等，危险性、危害性中等；堆料场运营过程中诱发滑坡、坍塌等灾害的可能性小～中等，危害性、危险性小～中等；拟设表土堆场引发松散土体滑坡、坡面泥石流等地质灾害危害农村道路、堵塞C1冲沟，其可能性小～中等，危害程度小～中等，危险性小～中等；上述灾害产生的可能性中等～大，危害程度总体大，危险性总体大。

可能遭受地质灾害的危险性主要来自于地表采矿活动引发的崩塌、滑坡和由于改变自然地质环境条件而带来的一系列地质环境问题，矿山露天采场边坡在工程扰动、机械振动及降雨的综合影响下，可能引发一些小规模的崩塌、滑坡、滚石灾害，主要危害采矿人员、采矿设备的安全，产生可能性中等～大，危害程度总体大，危险性总体大。

矿山开采破坏的土地总计9.2539h平方米，土地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、采矿用地。

参照《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》附录E，矿山预测地质灾害影响程度为严重。对含水层的影响和破坏程度较严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土环境污染为较严重。总体，评估区地质环境影响程度预测评估为严重。

（4）矿山开采建设过程中诱发和加剧地质灾害（含岩土工程问题）多属开采此类矿山过程中常见地质灾害，采取积极有效的防治措施，才能有效避免和减轻地质灾害的危害。矿山建设适宜性综合评估为适宜性差。

（5）依据对区内含水层和区内水环境、地形地貌景观、土地资源影响和破坏程度，矿山本身可能诱发、加剧和遭受地质灾害的危险性大小和危害对象，将本矿山地质环境保护与恢复治理划分为矿山地质环境重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）。

（6）矿山复垦责任范围面积为9.2539h平方米，复垦责任范围内保留截排挡设施（0.0984h平方米），最终确定复垦的土地面积为9.1555h平方米，土地复垦率为98.94%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，镇康县兴旺建材有限公司承担该项目土地复垦区的土地复垦工作负责。

（7）本矿山地质环境保护方案适用年限（5年）估算费用为63.30万元方案编制年限37年费用为127.30万元。土地复垦费用静态总投资为124.62万元，动态总投资为149.75万元，资金全部由矿山自筹。

## 二、建议

1、建立矿山地质灾害及环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，坚持边开发、边治理的原则，最大限度地减少矿山开采对环境的影响。

2、在开采过程中应执行“有疑必探，先探后掘”的探防水原则，超前探水，以防突然涌水，做好防治水工作，确保安全生产。

3、本方案涉及的工程问题不能作为施工依据，具体实施工程治理时，应委托有设计资质的单位进行治理工程设计，施工中采用参数以设计为准。

4、方案通过审查后一个月内，矿方应严格执行《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）和《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》，及时交纳矿山地质环境治理基金和土地复垦费用。

5、评估区内分布有1个村庄洼子寨村，共有居民15户，人口68人。洼子寨村位于矿区南部约65m处，村民集中位于C1冲沟左岸斜坡上，有3户村民位于冲沟右岸斜坡上。村庄位于300m爆破警戒线以内，虽然有C1冲沟相隔，矿山开采对村庄的影响可以起到一定的缓冲作用，但距离较近，且有3户居民位于冲沟右岸斜坡上，后期矿山开采过程中村庄居民遭受矿山采矿爆破飞石、滚石、崩塌等地质灾害的可能性中等～大；将来矿山开采诱发C1冲沟产生泥石流灾害，威胁洼子寨村居民生命财产的可能性小～中等，危险性、危害程度中等～大。矿山开采应该严格按照开发方案设计的爆破防范措施执行，避免遭受爆破飞石、滚石危害；若矿山后期开采影响居民生命财产安全，应由矿业权人对村庄进行搬迁处置。建议对位于冲沟右岸斜坡上3户居民首先进行搬迁。

6、现有农村道路从矿区南东部穿过，随着矿业活动的进一步加深，且设计露天采场开采范围设计将农村道路挖除，使农村道路无法正常使用。建议业主在矿山开采前对影响道路部分进行改道处理，确保道路的正常通行。

7、由于对未知形态只能进行预测评估，本次的治理方案也是建立在预测评估基础上，建议矿山开采结束时，针对开采后具体破坏程度和形态，以及厂房及其它建构筑物的拆除等情况，对保护与恢复治理方案进行及时、必要的补充修编。

8、在实施矿山地质环境保护与土地复垦方案的过程中要积极地与当地自然资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。

9、建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。

10、严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。

11、采场高陡边坡：对采场高陡边坡应及时对危岩进行清理。

12、业主在今后开采过程中应严格按照已评审备案的开发利用方案进行采矿设计，留设相应的保护措施，并且加强表土堆场的管理，避免发生地质灾害。

13、表土堆场应按照先挡后弃的原则实施，严禁向冲沟内弃土弃渣，防止发生泥石流地质灾害。

14、业主在开采过程中应严格按照前期的资源储量报告、开发利用方案及采矿证的相应规模进行开采，实施矿山绿色发展理念。

15、严格按矿产资源开发利用方案设计分台阶从上而下进行开采。控制好露天采场边坡角，及时清除危岩体等安全隐患，做好截排水工程和监测工作。严禁越界开采和超规模开采，禁止向沟谷内弃土弃渣，防止发生泥石流灾害。

16、矿山开采过程中，应合理的堆存剥离的表土做为后期复垦土源。

17、矿山应重视边坡地质灾害防治，加强安全生产。

18、业主在露天采场开采过程严格执行开发利用方案要求、自上而下开采，为矿山边开采边恢复治理创造有利条件。

19、必须严格做到先拦后弃，按设计堆放剖面严格控制堆放高度及边披坡度、保证排土体稳定性。

20、矿山开采面积较大，未来矿山地表开采边坡最高达170m，采矿边坡稳定性一般。矿山业主应严格依照矿山开发利用方案从上而下进行开采。严禁越界开采，按照边开采、边治理、边恢复、边复垦的方针，进行矿山恢复治理及复垦工作。做好矿山采场边坡的安全稳定，以及排土场、露天采场边坡防治工程，避免引发滑坡、泥石流地质灾害，保护生态环境。

21、矿山开采期间严禁向C1冲沟内倾倒弃土、弃渣，造成沟谷堵塞，诱发泥石流灾害。

22、矿界与村庄距离小于500米，矿山后期开采对村庄有一定的影响，且对当地环境影响较大，采矿权人应先消除环境风险隐患，保障当地群众环境安全的前提下，方可进行生产。

23、露天采场开采过程中需严格执行开发利用方案要求做到边开采边治理。对停用工程需及时进行恢复治理。

24、矿山存在凹陷式开采，在雨季采场内会有大量积水现象，需考虑降雨时将雨水截流和抽水方式排出采场。

25、矿山采场边坡坡度设计为61～72°坡度较大，后期开采过程中应适当降低边坡角，确保安全生产。

26、矿山覆土资源存在一定缺口，矿业权人应经常性、多渠道收集表土资源，供矿山后期复垦工作。

27、矿山应严格依照矿山开发利用方案进行开采。从上而下，分台开采，严禁越界开采，按照边开采、边治理、边恢复、边复垦的方针，进行矿山恢复治理及复垦工作。做好矿山表土堆场的拦挡及采场边坡滑坡、崩塌地灾的防治工程，避免引发地质灾害，保护生态环境。对拟停用工程需及时进行恢复治理，安排在第一年实施。

28、评估区局部地形较陡，开采可能诱发山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，矿山应加强监测，做好防范措施。

29、矿山应严格按照开发利用方案设计参数要素进行分台阶开采，加强绿化、洒水抑尘措施，严禁越界开采。